汽车悬架特性检测操作规程

- 二工位显示屏显示“悬挂检测”，显示屏显示“前轴请上检测台”，车辆沿引车线对正试验台面以5-10KM/h的车速驶上悬架试验台，使前轮轮胎位于台面的中央位置。尽可能使车轴与台面保持平行。

- 引车员关闭发动机，松开手刹车，空挡。引车员离开。

- 显示屏显示“左轮检测”，左边检测台启动，激振器迫使汽车悬挂产生震动，左前轮开始检测。左轮检测完后显示屏显示“右轮检测”。右边检测台启动，激振器迫使汽车悬挂产生震动，右前轮开始检测。

- 重复上述步骤检测后边两轮。

- 前轮检测完毕后，引车员将车辆后轮开上检测台。

- 计算机显示检测结果。

- 悬架特性检测完毕。

注意事项：

- 检测台面表面应干燥、清洁、无油污。

- 被检汽车轮胎上的油、水、泥、砂和胎面花纹槽内的小石子应清除干净，轮胎气压要符合规定。

- 车辆必须空载，不乘人（含驾驶员）。