汽车轴重、制动性能检测操作规程

- 二工位显示屏显示“前进”，被检车辆沿引车线驶上轴重测试台，尽可能将车轮停在轴重台中心位置，显示屏显示轴重值。

- 显示屏显示“前进”，车辆驶上制动试验台，车轮应与滚筒轴线垂直，并位于两轴之间。变速器置于空挡位置。

- 滚筒带动车轮旋转，显示屏显示“准备”引车员准备踩制动踏板，显示“踩急刹车”，引车员平稳地将制动踏板踩到底，显示“松开刹车”，引车员将制动踏板松开。

- 前轮检测完毕后，重复前面步骤进行后面各轴的制动性能检测。

- 显示屏显示“拉手刹”，引车员将手刹拉起。

- 显示屏显示“检测结束”。引车员可以将车驶向下一工位。

- 当检测项目不合格时，系统对该项目自动进行一次复检。

注意事项：

- 在未检车时，不允许人在检验台上穿行，切忌踩下第三滚筒支架，保障人身安全。

- 在检车过程中，检验台周围及车前、车后不允许人行走、停留。

3. 被检汽车轮胎上的油、水、泥、砂和胎面花纹槽内的小石子应清除干净，轮胎气压要符合规定。

4. 被检汽车的轴荷不应超过检验台的允许载荷。